Сервисное программное обеспечение

чтения идентификационных данных

расходомеров ЭМИР-ПРАМЕР-550

«ПРАМЕР ID v2.1»

Инструкция пользователя

Содержание

1	Системные требования	3

2	Состав программы	3

3	Установка программного обеспечения	3

4	Технологическое оборудование	3

5	Работа с программой	3

5.1 Запуск программы	3

5.2 Подключение прибора	4

5.3 Настройка интерфейса	5

5.4 Настройка адреса приборов	5

5.5 Чтение идентификационных данных	6

5.6 Дополнительные параметры	6

Данная инструкция содержит сведения по работе с сервисным программным обеспечением (ПО) «ПРАМЕР ID v2.1» (далее – программа), предназначенной для чтения идентификационных данных резидентного ПО с преобразователей расхода   ЭМИР-ПРАМЕР-550. В инструкции содержатся сведения, касающиеся порядка и способов использования функциональных возможностей программы.

Системные требования

- Операционная система: MS Windows XP/Vista/7/8.

- .Net Framework 2.0

- Объем занимаемого пространства на жестком диске: 120 кБ.

- Процессор: P-III 1 ГГц.

- Объем оперативной памяти: 512 МБ.

Состав программы

Программа состоит из одного файла PramerID_2.1.exe.

Установка программного обеспечения

Специальных требований к установке не предъявляются.  Скопировать программу на внутренний накопитель персонального компьютера (ПК).

Технологическое оборудование

1. Преобразователь интерфейсов ПК в RS-485 – устройство связи последовательного интерфейса ПК (RS-232, либо USB) в RS-485 и наоборот.

2. Конвертор RS485/TTL (преобразователь интерфейсов TTL/RS-485) – устройство связи с преобразователем расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550.

3. Источника питания (12В 500 мА) необходим для питания преобразователя интерфейсов RS485/TTL и ПР.

Работа с программой

5.1 Запуск программы

Запуск программы производится из рабочего каталога двойным кликом мышки на файле PramerID_2.1.exe

После запуска программы на экране ПК отобразится главное окно программы (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Главное окно программы «ПРАМЕР ID v2.1».

5.2 Подключение прибора

Подключить проверяемый прибор к СОМ-порту (USB) ПК как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема подключение ЭМИР-ПРАМЕР-550 к ПК.

При подключении с помощью преобразователей интерфейсов USB/RS-485 или USB/RS-232 должен быть установлен соответствующий драйвер преобразователя, а в списке СОМ-портов операционной системы, после подключения преобразователя к ПК, появится виртуальный СОМ-порт.

5.3 Настройка интерфейса

Выбрать пункт меню программы «Параметры \ Сом порт», на экране отобразится окно с настройками последовательного интерфейса (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Окно настройки СОМ-порта.

Выбрать номер СОМ-порта, определённый в пункте 4.2.

Указать настройки:

- Скорость обмена 9600,

- кол-во бит - 8,

- стоповых бит – One,

- проверка Even,

- время ожидания 500 мс,

сохранить их, нажав кнопку «Применить».

5.4 Настройка адреса приборов

Для подключения необходимо выбрать сетевой адрес прибора (если он известен) в выпадающем списке «Адрес расходомера» или выполнить поиск прибора в диапазоне адресов от 1 до 32, выбрав пункт меню программы «Параметры \ Поиск». Если адрес прибора выходит за рамки выпадающего списка, необходимо нажать кнопку «Добавить новый адрес расходомера» и в появившемся окне ввести новый адрес прибора (Рисунок 4) и нажать кнопку «Ок».

Рисунок 4 - Окно ввода адреса прибора.

5.5 Чтение идентификационных данных

Для чтения идентификационных данных необходимо нажать кнопку:

«Чтение ИД ПРАМЕР-550». В соответствующих полях отобразятся идентификационные данные (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Пример отображения идентификационных данных ПРАМЕР-550.

5.6 Дополнительные параметры

Для чтения дополнительных параметров настройки ЭМИР-ПРАМЕР-550, нажать на кнопку «Дополнительные» (процедура возможна только после прочтения идентификационных данных ПРАМЕР-550), после успешного чтения параметров отобразится новое окно (Рисунок 6).

Рисунок  6 – Параметры  настройки расходомера